Oprogramowanie zostało napisane i skompilowane w środowisku Arduino IDE z wykorzystaniem języka C/C++. Architektura systemu zakłada istnienie klienta, który posiada dostęp do informacji oraz możliwość wysyłania żądań do serwera, a także serwerów, które udostępniają dane oraz endpointy umożliwiające komunikację z robotem i obsługę otrzymywanych żądań. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem sieci LAN z wykorzystaniem żądań HTTP metodami GET i POST. W docelowym scenariuszu produkcyjnym mikrokontroler odpowiedzialny za sterowanie tworzy własną sieć Wi-Fi, umożliwiając bezpośrednie połączenie klientom oraz kamerze. Na etapie prototypowania i testów wykorzystywana była lokalna sieć domowa LAN.

<architektura połączeń>

Interfejs użytkownika został zaprojektowany z myślą o prostocie obsługi, czytelności oraz szybkim dostępie do najważniejszych funkcji sterowania robotem. Struktura strony została podzielona logicznie na pięć głównych kontenerów, z których każdy pełni określoną funkcję — od wyświetlania obrazu z kamery, przez prezentację danych z czujników, aż po manualne sterowanie ruchem robota i kamerą.

Dzięki przejrzystemu układowi i jednolitej stylistyce interfejs jest intuicyjny zarówno dla użytkownika technicznego, jak i nietechnicznego. Styl graficzny oparto na ciemnym tle z kontrastującymi kolorami elementów sterujących, co poprawia widoczność i ergonomię w różnych warunkach oświetleniowych (załączony – Załączniki/stylesheet.css).

3.6.1 Obsługa kamery

Przy uruchomieniu urządzenia wykonywana jest funkcja domyślna void setup(), której zadaniem jest przygotowanie mikrokontrolera do działania. W jej obrębie realizowana jest inicjalizacja portu szeregowego, konfiguracja i inicjalizacja kamery, nawiązanie połączenia z siecią wifi oraz konfiguracja serwera http wraz z przypisaniem odpowiednich funkcji do adresów usług (/stream, /light).

Stałe wymagane do inicjalizacji kamery:

#define PWDN_GPIO_NUM     32

#define RESET_GPIO_NUM    -1

#define XCLK_GPIO_NUM      0

#define SIOD_GPIO_NUM     26

#define SIOC_GPIO_NUM     27

#define Y9_GPIO_NUM       35

#define Y8_GPIO_NUM       34

#define Y7_GPIO_NUM       39

#define Y6_GPIO_NUM       36

#define Y5_GPIO_NUM       21

#define Y4_GPIO_NUM       19

#define Y3_GPIO_NUM       18

#define Y2_GPIO_NUM        5

#define VSYNC_GPIO_NUM    25

#define HREF_GPIO_NUM     23

#define PCLK_GPIO_NUM     22

Przypisanie pół konfiguracyjnych w strukturze:

config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;

config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;

config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;

config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;

config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;

config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;

config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;

config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;

config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;

config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;

config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;

config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;

config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;

config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;

config.pin_sccb_sda = SIOD_GPIO_NUM;

config.pin_sccb_scl = SIOC_GPIO_NUM;

config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;

config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;

config.xclk_freq_hz = 20000000;

config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;

config.frame_size = FRAMESIZE_QVGA; // 352x288

config.jpeg_quality = 30;

config.fb_count = 4;

Inicjalizacja kamery odbywa się poprzez przekazanie wskaźnika do struktury konfiguracyjnej camera_config_t jako argumentu funkcji esp_camera_init(). Funkcja ta zwraca wartość typu esp_err_t, która reprezentuje kod stanu wykonania — ESP_OK w przypadku powodzenia (wartość 0) lub jeden z predefiniowanych kodów błędów w przypadku niepowodzenia.

esp_err_t err = esp_camera_init(&config);

if (err != ESP_OK) {

Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);

return;

}

W przypadku wystąpienia błędu, program wyświetla komunikat informujący o nieudanej inicjalizacji kamery wraz z otrzymanym kodem błędu, po czym dalsze działanie programu zostaje przerwane.

Przykłady błędów:

| Kod błędu | Znaczenie |
| --- | --- |
| ESP_ERR_CAMERA_NOT_DETECTED | Brak wykrytego sensora (kamera nie zareagowała) |
| ESP_ERR_CAMERA_FAILED_TO_SET_FRAME_SIZE | Błąd konfiguracji rozdzielczości obrazu |
| ESP_ERR_CAMERA_FAILED_TO_SET_OUT_FORMAT | Błąd określonego formatu wyjściowego (np. JPEG) |
| ESP_ERR_CAMERA_NOT_SUPPORTED | Próbowano użyć nieobsługiwanego formatu lub funkcji |

Zmienne w strukturze config[21]: https://git.liberatedsystems.co.uk/jacob.eva/arduino-esp32/src/commit/1f59c5abecc17fd450a5806362d199c3aa4f6c25/tools/sdk/esp32/include/esp32-camera/driver/include/esp_camera.h

Oznaczenia pól w camera_config_t

| Pole | Typ | Opis |
| --- | --- | --- |
| pin_pwdn | int | GPIO używany do przełączania kamery w stan uśpienia. Ustaw na -1, gdy nie używasz tego sygnału. (GitHub) |
| pin_reset | int | GPIO służący do resetowania kamery. Ustaw na -1, jeśli reset wykonujesz programowo. |
| pin_xclk | int | GPIO generujący sygnał zegarowy XCLK, np. 20 MHz. |
| pin_sccb_sda | int | GPIO SDA dla magistrali SCCB/I²C używanej do konfiguracji sensora. |
| pin_sccb_scl | int | GPIO SCL dla magistrali SCCB/I²C. |
| pin_d7 … pin_d0 | int | GPIO do przesyłu danych (8-bitowy interfejs równoległy). |
| pin_vsync | int | GPIO sygnalizujący początek nowej klatki obrazu (VSYNC). |
| pin_href | int | GPIO wskazujący początek linii (HREF). |
| pin_pclk | int | GPIO generujący taktowanie danych pclk. |
| xclk_freq_hz | int | Częstotliwość sygnału zegara XCLK (np. 10–20 MHz). |
| ledc_timer | ledc_timer_t | Wybór timera LEDC do generowania XCLK. |
| ledc_channel | ledc_channel_t | Kanał LEDC używany do XCLK. |
| pixel_format | pixformat_t | Format obrazu: JPEG, YUV422, RGB565, GRAYSCALE. |
| frame_size | framesize_t | Rozdzielczość obrazu (np. QQVGA–UXGA). Przy JPEG można używać większych rozdzielczości. |
| jpeg_quality | int | Jakość JPEG (0–63); niższe = wyższa jakość. |
| fb_count | int | Liczba buforów klatek. >1 umożliwia tryb ciągły (tylko JPEG). |
| grab_mode | camera_grab_mode_t | Gdy bufor jest wypełniony, można wybrać: CAMERA_GRAB_WHEN_EMPTY (domyślnie) lub CAMERA_GRAB_LATEST. |
| fb_location (opcjonalne) | camera_fb_location_t | Lokalizacja bufora: RAM wewnętrzny lub PSRAM. Bardzo przydatne przy PSRAM. Wersja ESP-IDF wspiera .fb_location, Arduino core – zależnie od wersji. |

Po inicjalizacji kamery następuje etap konfiguracji połączenia z siecią Wi-Fi. Nazwa sieci (SSID) oraz hasło są przekazywane w formie stałych tekstowych (const char* ssid, const char* password). Funkcja WiFi.begin(ssid, password) rozpoczyna proces łączenia się mikrokontrolera ESP32 z siecią bezprzewodową, używając przekazanych danych uwierzytelniających.

Proces ten przebiega asynchronicznie, dlatego konieczne jest sprawdzanie statusu połączenia w pętli while (WiFi.status() != WL_CONNECTED), w której mikrokontroler oczekuje na zestawienie połączenia. Co pół sekundy do momentu połączenia jest wyświetlana kropka.

Po pomyślnym połączeniu z siecią program wypisuje na wyjście potwierdzenie o nawiązaniu połączenia oraz przydzielony adres IP, co pozwala użytkownikowi zidentyfikować urządzenie w sieci lokalnej. Adres ten będzie następnie wykorzystywany do uzyskiwania dostępu do interfejsu webowego, np. do strumieniowania obrazu z kamery czy sterowania oświetleniem. Ostatnim zadaniem funkcji setup jest dodanie punktów końcowych wg następującej formuły –

obiekt_serwera.on(„punkt końcowy”, (typ żądania – HTTP_GET/POST), nazwa_funkcji);

Trzeba zwrócić szczególną uwagę na umieszczenie definicji funkcji przed jej deklaracją lub umieścić jej prototyp przed funkcją setup.

listing setup z definicjami i załącznikami:

#include "esp_camera.h"

#include <WiFi.h>

#include <WebServer.h>

//Replace with your network credentials

const char* ssid = "";

const char* password = "";

#define PWDN_GPIO_NUM     32

#define RESET_GPIO_NUM    -1

#define XCLK_GPIO_NUM      0

#define SIOD_GPIO_NUM     26

#define SIOC_GPIO_NUM     27

#define Y9_GPIO_NUM       35

#define Y8_GPIO_NUM       34

#define Y7_GPIO_NUM       39

#define Y6_GPIO_NUM       36

#define Y5_GPIO_NUM       21

#define Y4_GPIO_NUM       19

#define Y3_GPIO_NUM       18

#define Y2_GPIO_NUM        5

#define VSYNC_GPIO_NUM    25

#define HREF_GPIO_NUM     23

#define PCLK_GPIO_NUM     22

WebServer server(80);

short switchStatus = 0;

#define LIGHT_PIN 4

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(LIGHT_PIN,OUTPUT);

camera_config_t config;

config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;

config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;

config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;

config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;

config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;

config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;

config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;

config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;

config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;

config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;

config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;

config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;

config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;

config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;

config.pin_sccb_sda = SIOD_GPIO_NUM;

config.pin_sccb_scl = SIOC_GPIO_NUM;

config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;

config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;

config.xclk_freq_hz = 20000000;

config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;

config.frame_size = FRAMESIZE_QVGA; // 352x288

config.jpeg_quality = 30;

config.fb_count = 4;

// Camera init

esp_err_t err = esp_camera_init(&config);

if (err != ESP_OK) {

Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);

return;

}

// Wi-Fi connection

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("");

Serial.println("WiFi connected");

Serial.print(WiFi.localIP());

server.on("/stream", HTTP_GET, handleStream);

server.on("/light", HTTP_GET, switchLight);

server.begin();

}

Funkcja handleStream() odpowiada za obsługę żądania HTTP kierowanego na endpoint /stream. Jej celem jest strumieniowanie obrazu z kamery ESP32 w czasie rzeczywistym do klienta w formacie MJPEG.

void handleStream() {

WiFiClient client = server.client();

String response = "HTTP/1.1 200 OK\r\n";

response += "Content-Type: multipart/x-mixed-replace; boundary=frame\r\n\r\n";

client.print(response);

while (client.connected()) {

camera_fb_t *fb = esp_camera_fb_get();

if (!fb) {

Serial.println("Błąd pobierania obrazu");

continue;

}

client.printf("--frame\r\n");

client.printf("Content-Type: image/jpeg\r\n");

client.printf("Content-Length: %d\r\n\r\n", fb->len);

client.write(fb->buf, fb->len);

client.print("\r\n");

esp_camera_fb_return(fb);

// krótkie opóźnienie, żeby nie zabić ESP32

delay(50);

}

}

W pierwszym kroku pobierany jest obiekt klienta, reprezentujący urządzenie wysyłające żądanie HTTP. Następnie przygotowywane są nagłówki odpowiedzi HTTP, przechowywane w zmiennej response. Należy zwrócić szczególną uwagę na użycie nagłówka Content-Type: multipart/x-mixed-replace, który pozwala na przesyłanie wielu obrazów JPEG jako jednego ciągłego strumienia.

Główna pętla transmisji jest wykonywana do momentu utraty połączenia z klientem. W każdej iteracji pobierana jest pojedyncza klatka obrazu z kamery za pomocą funkcji esp_camera_fb_get(). Jeśli pobranie klatki się nie powiedzie (zwracany wskaźnik jest pusty), iteracja zostaje pominięta, a w konsoli wyświetlany jest komunikat diagnostyczny.

Poprawnie pobrana klatka obrazu zostaje wysłana do klienta w formacie multipart. Po zakończeniu przesyłu bufor obrazu zostaje zwolniony za pomocą funkcji esp_camera_fb_return(), co zapobiega przepełnieniu pamięci. W celu uniknięcia nadmiernego obciążenia mikrokontrolera, każda iteracja pętli kończy się krótkim opóźnieniem o czasie 50 ms.

Funkcja switchLight() odpowiada za przełączanie stanu oświetlenia podłączonego do wyjścia cyfrowego mikrokontrolera. Działanie opiera się na sprawdzeniu aktualnego stanu przełącznika logicznego, przechowywanego w zmiennej switchStatus.

Jeśli oświetlenie jest wyłączone (switchStatus == 0), pin sterujący (zdefiniowany jako LIGHT_PIN) zostaje ustawiony w stan wysoki (HIGH), co powoduje włączenie światła. W przeciwnym przypadku, gdy światło jest już włączone, pin zostaje ustawiony w stan niski (LOW), co skutkuje jego wyłączeniem.

Zmienna switchStatus jest odpowiednio aktualizowana po każdej zmianie, dzięki czemu zachowany jest bieżący stan systemu.

void switchLight(){

if(!switchStatus){

digitalWrite(LIGHT_PIN, HIGH);

switchStatus = 1;

Serial.println("Światło: WŁĄCZONE");

}else{

digitalWrite(LIGHT_PIN, LOW);

switchStatus = 0;

Serial.println("Światło: WYŁĄCZONE");

}

}

Funkcja loop() stanowi główną pętle programu, która cyklicznie wywoływana jest przez mikrokontroler. W mojej implementacji jej jedynym zadaniem jest obsługa serwera http poprzez funkcje handleClient(). Umożliwia przetwarzanie przychodzących żądań http od klientów i odpowiadanie za pomocą zdefiniowanych w setup() endpointów. Pętla jest wykonywana do momentu utraty zasilania lub ponownego uruchomienia.

void loop() {

server.handleClient();

}

3.6.2 Obsługa serwera